福建省福州神经精神病防治院

PCR实验室设备、中医理疗设备等采购前调研公告

根据医院发展需要，我院拟采购以下设备。

| 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备功能主要要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、中医定向透药治疗仪 | 2 | 台 | 在定向药透仪的导引下，将治病或镇痛的药物直接从皮肤定向地送到组织伤害病灶部位。低频脉冲频率：1～440HZ；中频调制频率：1250～4000HZ；输出通道：2通道以上（包含2通道）。 |
| 2、实时荧光定量PCR仪 | 1 | 台 | 1.可以检测20μL反应体积单一报告荧TaqMan实验中仅10个起始拷贝数的模板，其可置信度高达99.7%。2.热循环系统：珀耳帖效应系统 3.加热块规格：96孔加热块。4.样本升降温速率：快速模式：±3.5℃/秒标准模式：±1.6℃/秒。5.温度精度：设置值/显示温度的±0.25℃(35℃至95℃)。 |
| 3、PCR实验室设备 |  |  |  |
| 高速台式冷冻离心机 | 1 | 台 | 离心。 台式、高速，冷冻，24孔，含24*1.5/2ml角转子。 |
| 低速离心机 | 1 | 台 | 离心。 低速，24孔，含24*10ml水平转子 |
| 微型离心机 | 2 | 台 | 离心八连排。 最高转速8000rpm，最大离心力2450xg。 |
| 低温冰箱 | 1 | 台 | 冷冻样本。 1、样式：立式 2、有效容积：≥300L 3、尺寸：外形尺寸≥600*625*1875，内部尺寸≥440*448*1673 4、温度控制：箱内温度-10～-25℃可调，显示精度0.1 |
| 生物安全柜 | 1 | 台 | 制备样本。 工作区尺寸：长、宽、高：1300*520*640mm； 控制软件LCD液晶屏显示可显示工作区温度、气流流速、过滤膜使用寿命等系统参数，可调节各项参数设定，蓝色显示屏数字指示各项参数示值，密码修改程序设置，防止误操作，控制软件提供生物安全柜计算机软件著作权登记证书复印件。 独特的负压防泄漏设计，工作区四面负压包围，真正做到零泄露，确保操作区的洁净度。 紫外灯具有定时预约功能。 |
| 高压蒸汽灭菌器 | 1 | 台 | 高压灭活。 100升，双自动，内循环，带干燥。 |
| 药品冷藏箱 | 1 | 台 | 冷藏试剂。 1、有效容积≥330L 2、微电脑控制，数码显示箱内温度，显示精度0.1℃； 3、强制风冷系统，箱内温度恒定控制在2~8℃。 |
| 医用洁净工作台 | 1 | 台 | 制备试剂。 1、气流模式：垂直送风 2、洁净等级：ISO 5级（100级） 3、工作区尺寸：1400*580*520mm 4、适用人数：双人单面。 |
| 恒温金属浴 | 1 | 台 | 手动提取样本加热控温范围。 室温+5℃～105℃ 升温时间 ≤10分钟(从20℃升至105℃) 控温精度 ±0.3℃ |
| 洗眼器 | 4 | 台 | 生物安全防护。 台式，工作压力0.2-0.4Mpa |
| 漩涡混合器 | 2 | 台 | 试剂样本震荡混匀。 1、多种适配器可适用0.2-50ml 微量管和直径小于108mm的试管或小容器。 2、转速可调，速度范围广，0-2800rpm/min，电机无级调速，低速平稳，高速强劲。 3、多种混匀模式，有点动模式和连续运行模式。 |
| 紫外线消毒车 | 3 | 台 | 消毒。 安装尺寸 894（mm） 波长 254（nm） 使用寿命 1000（H） 产品重量 10000（g） 安装方式 表面安装 功率 150瓦 |
| 紫外线循环风消毒机 | 1 | 台 | 消毒。 1．循环消毒风量：≥800m3/h 2．消毒器工作噪声≤50db(A) 3．紫外线强度≥13800uw/cm2。 4．操作方式：人机同在、循环消毒、程序控制。 |
| 水浴箱 | 1 | 台 | 温浴。 1、指示方式 数显 2、有效容积 600×300×190mm³ 3、控温范围 室温-100℃ 4、水温均匀性 1.0℃ |
| 移液枪 | 3 | 套 | 试剂样本提取转移。 每套四个规格：1、0.5-5ul 2、5-50ul 3、10-100ul 4、100-1000ul |

现欢迎国内符合条件的供应商（经销商或厂家，下同）报名参加推介会。详细信息如下：

一、报名时间：2021年2月3日到2021年2月22日17:00，报名电话：0591-83516297。（法定节假日除外）

二、供应商报名参与推介的需要提供营业执照、参与推介会供应商代表的个人授权函和身份证复印件、联系方式。

三、提供参与推介产品的相关彩页或者能实现功能参数的资料，报价单。（同时尽可能提供同等级医院或更高等级医院的采购价格依据或近期该产品的中标公告若干。）

四、如果参与推介的产品需要和第三方设备或者软件对接，需要提供设备对接的可行性论证材料及承诺。

五、以上所有材料需要加盖经销商或者厂家公章，纸质版材料可通过邮寄方式寄至我院设备科。

六、推介会时间：另行公告

推介会地点：我院门诊综合楼四楼会议室（暂定）

注意事项：上述产品将严格按国家法律法规及流程，以公开招标及其他法定采购方式进行采购，中标产品不限于此次推介产品，欢迎相关供应商直接报名参与推介。成功报名的供货商需准备少于10分钟的产品展示PPT一份（必须屏蔽品牌、供应商等相关信息），届时对所推介产品进行价格、售后服务等有关信息的现场咨询。相关事宜可与我院设备科（电话：0591-83516297）联系咨询。

福建省福州神经精神病防治院

2021年2月3日